Tìm hiểu các lệnh: freqz, impz, stepz, filter, zplane

Câu 1. Cho một hệ thống LTI có liên hệ giữa lối ra và lối vào bởi phương trình sai phân sau:

y(n) = 2y(n-1) + x(n) – 0.6x(n-1)

Chỉ dùng 1 figure và tận dụng subplot để vẽ:

- Xác định đặc trưng biên độ và đặc trưng pha của hệ thống này.

- giản đồ điểm cực điểm không

- Đáp ứng xung đơn vị

- Quan sát đầu ra khi đầu vào là u(n)

Câu 2. Cho một hệ thống LTI rời rạc biểu diễn bởi:

y(n)=13x(n)+x(n−1)+x(n−2)

- Hãy xác định đáp ứng xung h(n) của hệ thống

- Xác định đặc trưng biên độ của hệ thống

- Cho x(n)=cos(0.2*pi*n), hãy xác định y(n). (Gợi ý dùng lệnh filter)