Cho một hệ thống LTI rời rạc biểu diễn bởi:

y(n)=13x(n)+x(n−1)+x(n−2)

- Hãy xác định đáp ứng xung h(n) của hệ thống

- Xác định đặc trưng biên độ của hệ thống

- Cho x(n)=cos(0.2*pi*n), hãy xác định y(n). (Gợi ý dùng lệnh filter)

Lời giải

clear;clc;close all;

b=[1/3 1/3 1/3];

a=1;

[H,w]=freqz(b,a);

subplot(221);

plot(w,abs(H));axis tight;

title('dac trung bien do');

subplot(222)

plot(w,angle(H));axis tight;

title('dac trung pha');

subplot(223)

impz(b,a)

title('dap ung xung');

subplot(224)

stepz(b,a)

title('quan sat y(n) khi x(n)=u(n)');

figure(2)

n=0:100;

x=cos(.2*pi*n);

y=filter(b,a,x);

plot(n,x,n,y);

legend('in','out')